中华人民共和国国家标准

生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 13861- 92

发布时间:1992-11-1

1　主题内容与适用范围
　本标准规定了生产过程中各种主要危险和有害因素的分类和代码。
　本标准适用于各行业在规划、设计和组织生产时，对危险和有害因素的预测和预防；伤亡事故的统计分析和应用计算机管理，也适用于职业安全卫生信息的处理和交换。

2　分类原则和代码结构
　　本标准按导致伤亡事故和职业危害的直接原因进行分类。
　　本标准的代码共分三层，第一层用一位数字表示大类；第二、三层分别用二位数字表示中、小类。

3 分类与代码

　　危险和有害因素分类与代码表
代码   危险和有害因素      说　明
1 物理性危险和有害因素
105 设备、设施缺陷
10505 强度不够
10510 刚度不够
10515 稳定性差 指抗倾覆、抗位移能力不够。包括重心过高、底座不稳定、支承不正确等。
10520 密封不良 指密封件、密封介质、设备辅件、加工精度、装配工艺等缺陷以及磨损、变形、气蚀等造成的密封不良。
10525 应力集中
10530 外形缺陷 指设备、设施表面的尖角利棱和不应有的凹凸部分等。
10535 外露运动件 指人员易触及的运动件。
10599 设备、设施其他缺陷
110 防护缺陷
11005 无防护
11010 防护装置、设施缺陷 指防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施、防护用品损坏、失效、失灵等。
11015 防护不当 指防护装置、设施和防护用品不符合要求、使用不当。不包括防护距离不够。
11020 支撑不当 包括矿井、建筑施工支护不符合要求。
11025 防护距离不够 指设备布置，机械、电气、防火、防爆等安全距离不够和卫生防护距离不够等。
11099 其他防护缺陷
10540 操纵器缺陷 指结构、尺寸、形状、位置、操纵力不合理及操纵器失灵、损坏等。
10545 制动器缺陷 指结构不合理，装置损坏、失灵等。
10550 控制器缺陷
11520 静电
11525 电火花
11599 其他电危害
120 噪声
12005 机械性噪声声
12010 电磁性噪声
12015 流体动力性噪声
12099 其他噪声
125 振动危害
12505 机械性振动
12510 电磁性振动
12515 流体动力性振动
12599 其他振动危害
130 电磁辐射
13005 电离辐射 包括X射线、γ射线、α粒子、β粒子、中子、质子、高能电子束等。
13010 非电离辐射 包括紫外线、激光、射频辐射、超高压电场。
135 运动物危害
13505 抛射物指固体飞甩。
13510 飞溅物指液体飞溅。
13515 坠落物
13520 反弹物
13525 土、岩滑动
13530 料堆(垛)滑动
13535 气流卷动
13540 冲击地压 指井巷(采场)周围的岩体(如煤体)在外载作用下产生的变形能，当力学平衡状态受到破坏时，瞬间释放，将岩体急剧、猛烈抛出造成严重破坏的一种井下动力现象。
13599 其他运动物危害
140 明火
145 高温物质 指能造成灼伤的高温物质。
14505 高温气体
115 电危害
11505 带电部位裸露 指人员易触及的裸露带电部位。
11510 漏电包括杂散电流。
11515 雷电
15099 其他低温物质
155 粉尘与气溶胶 不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶。
160 作业环境不良
16005 作业区环境不良 指地面滑、地场地狭窄、地面高低不平、场地杂乱、航道狭窄、暗礁、险滩等。
16010 基础下沉
16015 安全过道缺陷 指无安全通道，安全通道狭窄、不畅等。
16020 采光照明不良 指照度不足、烟尘弥漫、无天然光或天然光过强等。
16025 有害光照 指眩光、频闪效应等。
16030 缺氧
16035 通风不良 指自然通风差或气流过大、无强制通风、风量不足、换气量不够等。
16040 空气质量不良 指空气污染或含氧量不足等。
16045 给、排水不良
16050 涌水
16055 强迫体位 指生产设备、设施的设计或作业位置不符合人类工效学要求而易引起作业人员疲劳、劳损或事故的一种作业姿势。
16060 气温过高
16065 气温过低 包括高原严寒。
16070 气压过高 包括气压急剧变化。
16075 气压过低 包括气压急剧变化。
16080 高温高湿 包括高热辐射。
16085 自然灾害 指冰雹、洪水、暴风雨雪、大雾等。
16099 其他作业环境不良
165 信号缺陷
16505 无信号设施 指应设信号设施处无信号，如无紧急撤离信号等。
16510 信号选用不当
16515 信号位置不当

14510 高温液体
14515 高温固体
14599 其他高温物质
150 低温物质 指能造成冻伤的低温物质。
15005 低温气体
15010 低温液体
15015 低温固体
17005 无标志 指应设标志而无标志。
17010 标志不清晰
17015 标志不规范
17020 标志选用不当
17025 标志位置缺陷
17099 其他标志缺陷
199 其他物理性危险和有害因素
2 化学性危险和有害因素
205 易燃易爆性物质 含遇湿易燃性物质。
20505 易燃易爆性气体
20510 易燃易爆性液体
20515 易燃易爆性固体
20520 易燃易爆性粉尘与气溶胶
20599 其他易燃易爆性物质
210 自燃性物质
215 有毒物质 包括刺激性、窒息性、致敏性、致畸性、致癌性、溶血性、麻醉性等物质。
21505 有毒气体
21510 有毒液体
21515 有毒固体
21520 有毒性粉尘与气溶胶
21599 其他有毒物质
220 腐蚀性物质
22005 腐蚀性气体
22010 腐蚀性液体
22015 腐蚀性固体
22099 其他腐蚀性物质
299 其他化学性危险和有害因素
3 生物性危险和有害因素
305 致病微生物
30505 细菌 指炭疸杆菌、布氏杆菌等。
30510 病毒 指森林脑炎病毒等。
30599 其他致病微生物
310 传杂病媒介物
16520 信号不清 指信号量不足，如响度、亮度、对比度、信号维持时间不够等。
16525 信号显示不准 包括信号显示错误、显示滞后或超前等。
16599 其他信号缺陷
170 标志缺陷
315 致害动物
320 致害植物
399 其他生物性危险和有害因素

4 心理、生理性危险和有害因素
405 负荷超限 指易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限。
40505 体力负荷超限
40510 听力负荷超限
40515 视力负荷超限
40599 其他负荷超限
410 健康状况异常 指伤、病期。
415 从事禁忌作业 包括女工经期、孕期从事禁忌作业。
420 心理异常
42005 情绪异常
42010 冒险心理
42015 过度紧张
42099 其他心理异常
425 辨识功能缺陷
42505 感知延迟
42510 辨识错误
42599 其他辨识功能缺陷
499 其他心理、生理性危险和有害因素
5 行为性危险和有害因素
505 指挥错误
50505 指挥失误
50510 违章指挥
50599 其他指挥错误
510 操作错误
51005 误操作
51010 违章作业
51099 其他操作错误
515 监护失误
520 其他错误
599 其他行为性危险和有害因素
6 其他危险和有害因素